Összefoglaló a pályázatok keretében elvégezendő akadálymentesítésről
A beruházással érintett valamennyi feladatellátási hely tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, az elérési útvonal biztosításával történő -, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is 
és

a beruházással érintett valamennyi feladatellátási hely tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projektarányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítése. Az akadálymentesítés eredményeként teljesíteni kell a pályázati útmutató mellékletét képező „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt követelményeket. Új építés esetén a projektarányos akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű akadálymentesítése értendő.

Infrastruktúra fejlesztés esetén az építési tervdokumentáció / műszaki leírás (nem építési engedély köteles beruházások esetén is) minden oldalát rehabilitációs szakmérnöknek/szakértőnek szignálnia kell, és tervdokumentáció / műszaki leírás a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfelelőségéről nyilatkoznia kell. 
Felújítás, korszerűsítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése plusz pontot jelent a pályázónak.

A rehabilitációs szakmérnökök/szakértők névjegyzéke, elérhetősége megtalálható a www.szmm.gov.hu honlapon.
A nyilatkozatokat feladatellátási helyenként kell kitölteni!

NYILATKOZAT PROJEKTARÁNYOS AKADÁLYMENTESÍTÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
 (Jogosultsági feltétel felújítás, bővítés, korszerűsítés esetében)
Alulírott ………………….. (név), ……………………. (engedély száma) rehabilitációs szakmérnök/szakértő
 büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a …………………………… számú pályázati kiírásra benyújtott …………………………………….című pályázat keretében ………………………………………………… (helyrajzi szám, pontos cím) megvalósuló beruházás építési engedély szintű tervdokumentációja /műszaki leírása1 a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban és a szakértői vizsgálatnak megfelelően tartalmazza:

· Az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének (beleértve az elérési útvonal) valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését. (Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is) és

· a fejlesztéssel érintett épület projektarányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését.
Kelt: …………., ….. …… …… 

_______________________ 

Aláírás
Név 

(nyomtatott betűkkel)
Melléklet: Szakértői vizsgálat

NYILATKOZAT KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

(Új épület építése esetén jogosultsági feltétel; felújítás, bővítés, korszerűsítés esetén előnyben részesítési szempont a szakmai értékelés során)
Alulírott ………………….. (név), …………………….(engedély száma) rehabilitációs szakmérnök/szakértő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a …………………………… számú pályázati kiírásra benyújtott …………………………………….című pályázat keretében ………………………………………………… (helyrajzi szám, pontos cím) megvalósuló beruházás építési engedély szintű tervdokumentációja /műszaki leírása
 a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban és a szakértői vizsgálatnak megfelelően tartalmazza:

· Az épület teljes körű, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését, mely magában foglalja az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének - beleértve az elérési útvonal - valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését. (Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is).
Kelt: …………., ….. …… …… 

_______________________ 

Aláírás
Név 

(nyomtatott betűkkel)

Melléklet: Szakértői vizsgálat

Szakértői vizsgálat

	
	Épületelem
	OTÉK rendelkezés száma
	Követelményérték
	Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n)
	Teljesülés a tervezett átépítéssel (i/n)
	Eltérés indoklása 

(szakhatósági állásfoglalás)

	A. Épület körüli környezet

	A.1. Parkoló

	
	Akadálymentes parkolók száma
	42.§ (3) 

42.§. (4)
	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
	
	
	

	
	Akadálymentes parkolók szélessége
	
	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
	
	
	

	
	Akadálymentes parkolók jelölése
	
	• táblával 
	
	
	

	
	
	
	• felfestéssel
	
	
	

	
	Építménytől való távolság
	
	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
	
	
	

	
	Busz részére megállási lehetőség
	
	
	
	
	

	A.2. Járdák, gyalogutak

	
	Szélesség
	39.§. (2)

40.§. (1)

54.§. (1), (2)

61.§. (1), (2)

2. Ábra
	• minimum 1,20 m
	
	
	

	
	Felület
	
	• csúszásmentes, egyenletes
	
	
	

	
	Vezetősáv
	
	• színében és felületében eltérő
	
	
	

	
	Járda síkján akadályok
	
	
	
	
	

	
	Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok
	
	• szabad belmagasság min. 2,20 m
	
	
	

	
	Utcai tartozékok
	
	• szabad széleséget legfeljebb  0,90 m-ig szűkítheti le
	
	
	

	B. Megközelítés

	B.1. Rámpa

	
	Szintkülönbség, lejtés
	63.§. (2), (3)

66.§ (2)

67.§. (3)

5.sz. melléklet
	• 17,5 cm szintkülönbségig 8%
	
	
	

	
	
	
	• 17,5 cm szintkülönbség felett 5%
	
	
	

	
	Szabad szélesség
	
	• minimum 1,20 m
	
	
	

	
	Járófelület
	
	• csúszásmentes, egyenletes
	
	
	

	
	
	
	• vezetősáv kialakított
	
	
	

	
	Mellvédfal, 

kerékvető szegély
	
	• járófelületről a legurulás megakadályozott
	
	
	

	
	Korlát
	
	• kétsoros kialakítás
	
	
	

	
	
	
	• rámpa mindkét oldalán
	
	
	

	
	
	
	• kontrasztos
	
	
	

	B.2. Lépcső

	
	Szintkülönbség
	64.§ (4),(5),(6)

65.§.(1),(2),(4)

68.§. (1), (2)

5.sz. melléklet
	• minimum 3 fellépő
	
	
	

	
	
	
	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át
	
	
	

	
	Szabad szélesség
	
	• minimum 1,20 m
	
	
	

	
	Lépcsőfok mérete
	
	• fellépőmagasség 15 cm
	
	
	

	
	Lépcsőfok kialakítás
	
	• orr nélküli kialakítás
	
	
	

	
	
	
	• kontrasztos élképzés
	
	
	

	
	Korlát
	
	• kétsoros kialakítás
	
	
	

	
	
	
	• rámpa mindkét oldalán
	
	
	

	
	
	
	• kontrasztos
	
	
	

	B.3. Bejárati / belső ajtók

	
	Akadálymentes megközelítés
	62.§.(4), (5), (6)

96.§. (2)

74.§. (4)

5.sz. melléklet
	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
	
	
	

	
	Szabad szélesség
	
	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm
	
	
	

	
	
	
	• min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm
	
	
	

	
	Ajtólap
	
	• üvegezéssel ellátott 
	
	
	

	
	
	
	• alsó része védelemmel ellátott
	
	
	

	
	
	
	• kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban
	
	
	

	
	Jelölések, információk
	
	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap
	
	
	

	
	
	
	• üvegezett felületek érzékelhetőek
	
	
	

	
	
	
	• helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal
	
	
	

	B.4. Szélfogó / előterek

	
	Mérete
	96.§. (3), (4)

74.§. (4)


	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
	
	
	

	
	Berendezések kezelhetősége
	
	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban
	
	
	

	
	
	
	• tájékoztató, eligazító tábla
	
	
	

	
	
	
	• megfelelő megvilágítás, jó akusztika
	
	
	

	C. Belső közlekedés

	C.1. Folyosók

	
	Szabad szélesség és magasság
	54.§. (1), (2)

61.§. (1),(2),(3)

97.§.

5.sz. melléklet
	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság
	
	
	

	
	Járófelület
	
	• csúszásmentes, egyenletes
	
	
	

	
	
	
	• vezetősáv kialakított
	
	
	

	
	Belógó ill. lelógó akadályok
	
	• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le 
	
	
	

	
	
	
	• akadályok megfelelően jelzettek
	
	
	

	
	Megfordulási lehetőség
	
	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított
	
	
	

	
	Tájékozódás
	
	• irányjelző, tájékoztató táblák
	
	
	

	
	
	
	• átlátható, logikus alaprajz
	
	
	

	
	
	
	• funkciók jelölése
	
	
	

	C.2. Felvonók

	
	Felvonó megközelíthetősége
	63.§ (2), (3)

74.§. (4)

82.§. (2),(3),(5),

         (10),(11)

5.sz. melléklet
	• liftelőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület
	
	
	

	
	Fülke mérete
	
	• minimum 1,10x1,40m
	
	
	

	
	Liftajtó mérete
	
	• minimum 0,85 m
	
	
	

	
	Kezelőeszközök, információ
	
	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban 
	
	
	

	
	
	
	• látható, hallható, tapintható információ
	
	
	

	D. Belső helyiségek

	D.1. Padlóburkolatok

	
	Biztonság
	54.§. (1), (2)

61.§. (1),(2),(3)
	• csúszásmentes
	
	
	

	
	Tájékozódás
	
	• tükröződésmentes
	
	
	

	
	
	
	• vezetősávok kialakítása
	
	
	

	D.2. WC-mosdó 

	
	Kialakítása, mennyisége
	74.§. (4)

99.§. (1),(3),(4)

5.sz. melléklet
	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db
	
	
	

	
	
	
	• folyosóról önállóan nyíló
	
	
	

	
	Helyiségméret
	
	• megfordulás biztosított
	
	
	

	
	WC csésze
	
	• szemből és oldalirányból megközelíthető
	
	
	

	
	
	
	• magasított
	
	
	

	
	Mosdó
	
	• konkáv peremkialakítású
	
	
	

	
	
	
	• térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)
	
	
	

	
	Kapaszkodók
	
	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
	
	
	

	
	
	
	• 0,75m magasságban
	
	
	

	
	Kezelőeszközök
	
	• 0,90-1,10m magasságban
	
	
	

	
	
	
	• kontrasztos kialakítás
	
	
	

	
	
	
	• könnyű használhatóság
	
	
	

	
	
	
	• vészjelző biztosított
	
	
	

	D.3. Ügyfélszolgálat 

	
	Pult megközelítése
	54.§. (1), (2)

74.§. (4)

5.sz. melléklet
	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal
	
	
	

	
	Pult előtti szabad hely
	
	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt
	
	
	

	
	
	
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz
	
	
	

	
	Pult kialakítása
	
	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm
	
	
	

	
	
	
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m
	
	
	

	
	
	
	• pult szélessége min. 50 cm
	
	
	

	
	
	
	• térdszabad kialakítás
	
	
	

	
	Várakozási lehetőség
	
	• kerekesszék számára hely
	
	
	

	
	
	
	• jól megvilágított környezet
	
	
	

	
	
	
	• csendes környezet
	
	
	

	
	Automaták
	
	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely
	
	
	

	
	
	
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
	
	
	

	
	
	
	• jól látható illetve tapintható információ
	
	
	

	
	
	
	• hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
	
	
	

	
	
	
	• egyértelmű használat
	
	
	

	
	Kommunikáció
	
	• ügyintéző arca jól megvilágított
	
	
	

	
	
	
	• ügyintéző személye jól látható
	
	
	

	
	
	
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított
	
	
	


Kelt: …………., …..  …… ……


_______________________


Aláírás


Név nyomtatott betűkkel








� A releváns nyilatkozatot beruházással érintett feladatellátási helyenként kell kitölteni! 


� Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!











� A releváns nyilatkozatot beruházással érintett feladatellátási helyenként kell kitölteni! 


� Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!








